中国矿业大学计算机科学与技术学院

2023-2024(2)《计算机网络实验》课程报告(本科)

| 专业班级: |  | 计算机科学与技术2022-2班 |  |  |  | 姓名: | 杨晓琦 |  |  | 学号: |  | 08222213 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指派的网络号： |  |  | 172.16.82~172.16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报告题目 | 基础理论掌握程度 |  | 综合知 识应用 能力 | 实验 内容 | 报告 格式 | 完成 状况 | 工作量 | 学习、 工作 态度 | 抄袭 现象 |  | 其它 | 综合 成绩 |
| 任课教师： |  | 杨东平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批阅时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目录

3 数据链路与局域网	1

3.1 实验1：以太网帧分析	1

3.1.1 预备知识	1

3.1.2 实验步骤	2

3.2 实验2：基于交换机的以太网	5

3.2.1 预备知识	5

3.2.2 实验步骤	5

3.2.3 思考题	10

3.3 实验3：简单VLAN设计	10

3.3.1 预备知识	10

3.3.2 实验步骤	11

3.3.3 基于命令输入方式的VLAN创建操作	14

3.4 实验4：基于三层交换机的VLAN间通信	18

3.4.1 预备知识	18

3.4.2 实验步骤	18

3.4.3 思考题	20

3.5 实验5：VLAN间的通信	20

3.5.1 预备知识	20

3.5.2 实验步骤	21

3.6 实验6：生成树协议STP（选做）	23

3.6.1 预备知识	24

3.6.2 实验步骤	24

3.7 实验体会	25

3 数据链路与局域网

实验内容：

- 以太网帧分析

- 基于交换机的以太网

- 简单VLAN设计

- 跨交换机的VLAN设计

- 基于三层交换机的VLAN间通信

- 生成树协议STP（选做）

实验报告要求(必须认真阅读)：

- 不得使用实验指导书中的图片(截图)及图片(截图)的相关说明，否则所涉及实验内容视作无效， 并按0分计入成绩；

- 实验中所使用的IP地址必须按照统一分配给个人的IP地址完成，否则所涉及实验内容视作无效，并按0分计入成绩；

- 实验内容需要使用的网站、数据文件或其它软件必须作明确的说明，并配有相应的截图(或运行截图或文件目录截图)，否则所涉及实验内容视作抄袭，并按0分计入成绩；

- 使用仿真软件的实验内容必须同时提交仿真软件所形成的工程文件，否则所涉及的实验内容视作未完成，并按0分计入成绩；

- 编程的实验内容必须在报告中指出编程环境及其版本号，并同时提交编程环境所形成的工作空间文件或工程文件，以及源代码文件，否则所涉及的实验内容视作未完成，并按0分计入成绩；

- 实验步骤及实验步骤所涉及的参数必须明确，否则酌情扣除一定的分数；

- 必须在规定的时间内完成每一次的实验任务，并提交相关文件，否则该次实验内容按0分计入成绩。

说明：如果撰写规范不符合《计算机学院考查类课程报告撰写规范》要求的，整体上酌情扣除1-10分。

3.1 实验1：以太网帧分析

3.1.1 预备知识

常用的以太网 MAC 帧格式有两种标准，一种是 DIX Ethernet V2 标准，另一种是 IEEE的 802.3 标准。以太网 V2 的帧格式较为简单，共五个字段组成，前两个字段分别为 6 字节的目的地址和源地址字段。第三个字段是 2 字节的类型字段，用来标识以太网帧数据部分是什么协议，例如，当类型字段值为 0x0800 时，就表示数据部分是 IP 协议，需要将这部分交给 IP 协议处理。第四部分是在数据字段，第五部分是 4 字节的帧校验序列 FCS。以太网帧的最小长度为 64 字节，最大长度为 1518 字节。

在实际传输中，MAC 帧前面还有 8 个字节的前导同步码，以太网上传送数据是以帧为单位传送，各帧之间有一定的间隙。

IEEE802.3 帧格式规定第三个字段为长度/类型，这个字段值小于 0x0600（即十进制 1536）表示长度，大于 0x0600 表示类型，其他字段与以太网 V2 规定一致。

3.1.2 实验步骤

(1) 运行抓包软件并启动抓包。如图1-1所示，选择“WLAN”，点击开始捕获。

图1-1 选择本地网络接口并启动抓包

(2)启动网络访问抓实时数据包。如图1-2所示，访问www.baidu.com，看到Wireshark主界面抓包摘要信息窗口不断地更新抓包列表。

图1-2  Wireshark主界面抓包摘要信息窗口滚动列表

(3)停止抓包并保存抓包文件。点击“停止”按钮，保存当前捕捉包名为“test1.pcapng”。

(4)分别选择三个实时数据包，如图1-3所示，观察主界面下方的包细节窗口和包字节窗口，并分析帧结构和帧数据。

帧结构：目的MAC地址|源MAC地址|长度\类型|帧负载数据|帧校验序列FCS

图1-3 在抓包摘要信息窗口选择一个实时数据包

①选择ARP，观察并分析。如图1-4所示。

图1-4 ARP数据包对应解析窗口和字节窗口

目的MAC地址：ff ff ff ff ff ff

源MAC地址：72 d6 19 5d 0b a3

长度\类型：08 06

负载数据：000108000604000172d6195d0ba30a0652510000000000000a06fffe

帧校验序列FCS：无

②选择TCP，观察并分析。如图1-5所示。

图1-5 TCP数据包对应解析窗口和字节窗口

目的MAC地址：80 05 88 46 b4 f9

源MAC地址：  b0 7d 64 82 16 21

长度\类型：    08 00

负载数据：000000670000000d000077a3460000000005300000004c000000134865617274626561742e416c697665000000040000003182010a32323030333732373839ba011d0a0f636c69656e745f636f6e6e5f736571120a313731363936343231300000000800000004

帧校验序列FCS：无

③选择UDP，观察并分析。如图1-6所示。

图1-6 UDP数据包对应解析窗口和字节窗口

目的MAC地址：80 05 88 46 b4 f9

源MAC地址：  b07d6 821621

长度\类型：    08 00

负载数据：1a1c2005360c322e34302e312e30313738330b2300000000b6dd90c03c4c5c

帧校验序列FCS：无

3.2 实验2：基于交换机的以太网

3.2.1 预备知识

3.2.2 实验步骤

步骤1 拓扑结构设计。如图22-1所示。在主界面搭建包括1台交换机和2个PC。

图2-1 简单以太网拓扑示意图

步骤2 配置终端IP地址。如图2-2，2-3所示，将PC0的IP地址设为172.16.82.1，将PC1的IP地址设为172.16.82.3。

图2-2 PC0的F0端口

图2-3 PC1的F0端口

步骤3 查看交换机的交换表。如图2-4所示。在交换机Switch0配置标签中进入CLI标签，在Switch提示符下，输入show mac-address-table查看交换表内容。

图2-4 初始的交换表

从上图可以看到交换表为空。

步骤4 由终端发出访问。如图2-5所示，在PC1的命令行窗口输入ping 172.16.82.1，发起PC1与PC0通信。

图2-5 终端命令行操作窗口

步骤5 再次查看交换机的交换表。 如图2-6所示。

图2-6 更新后的交换表

由上图可以看出，交换表内新增了项目。

步骤6 体会交换机转发表自学习建立过程。

①进入PC0的配置标签直接改变PC0的网络接口卡的MAC地址。如图2-7所示。

图2-7 改变PC0的MAC地址

②在PC1命令行操作窗口输入在PC1的命令行窗口输入ping 172.16.82.1，发起PC1与PC0通信。

③查看交换机交换表。如图2-8所示。

图2-8 Switch0的交换表

从上图可以看出交换表中被更新。

步骤7 设计扩展以太网。继续增加1个交换机和1个PC。如图2-9所示。

图2-9 扩展的以太网拓扑示意图

步骤8 正确连接各设备并完成终端IP地址配置。将PC2的IP地址设为172.16.82.5。

先查看通信前交换机的交换表信息，再进行通信，最后再查看通信后交换机的交换表信息。具体内容如下。如图2-10，2-11，2-12所示。

图2-10 扩展后的初始交换表

图2-11 扩展后的终端命令行操作窗口

图2-12 扩展后的更新后的交换表

3.2.3 思考题

当PC1 ping 通PC0后，Switch0的交换表更新如图2-13所示，请分析交换表发生变化的原因，指出发生了怎样的通信过程。

图2-13 Switch0的交换表

发生变化的原因：当PC1成功ping通PC0后，Switch0的交换表会经历一系列更新，这是由于交换机具有自学习能力，能够自动记录网络通信中涉及的MAC地址。初始学习：PC1在发送ping请求给PC0之前，会先通过ARP广播来解析PC0的MAC地址。当Switch0收到来自PC1的ARP请求帧时，它会记录下PC1的MAC地址以及该帧进入的端口号。响应学习：PC0在接收到ARP请求后，会发送ARP响应帧给PC1。Switch0在转发ARP响应帧的同时，会记录下PC0的MAC地址以及该帧进入的端口号。

通信过程：

ARP请求：PC1广播ARP请求帧，寻找PC0的MAC地址。Switch0记录PC1的MAC地址及其对应的端口号。

ARP响应：PC0单播ARP响应帧给PC1，其中包含PC0的MAC地址。Switch0记录PC0的MAC地址及其对应的端口号。

Ping命令：PC1向PC0发送ICMP Echo请求帧。Switch0根据交换表，将请求帧转发到PC0所在的端口。PC0接收到请求后，回复ICMP Echo响应帧。Switch0再次查找交换表，将响应帧转发到PC1所在的端口。

通过这个过程，Switch0的交换表得以更新，为后续的数据通信提供了高效的转发路径。

3.3 实验3：简单VLAN设计

3.3.1 预备知识

虚拟局域网（VLAN）是基于交换机实现的管理服务，将局域网网段划分为与物理位置无关的逻辑组，满足共同需求的用户。VLAN允许在不改变物理结构的情况下逻辑重组设备和资源，提高资源使用便捷性和网络安全。

VLAN的划分方式主要有：

基于端口：将交换机的不同端口分配到不同VLAN，连接同一VLAN端口的设备属于同一逻辑网。配置简单清晰，是最常用的划分方式。

基于MAC地址：根据主机的MAC地址划分VLAN，主机移动时无需重新配置。但初始化时需配置所有主机，且执行效率较低。

基于网络层地址：如IP地址，用于划分更小的逻辑网络。主机移动时无需重新配置，且可按协议类型划分以减少通信量。但交换机需检查每个数据包的网络层地址，效率较低。

此外，还有基于IP组播、策略、用户等其他划分方法。基于端口的划分建立在物理层，基于MAC地址的划分建立在数据链路层，而基于网络层地址的划分建立在第三层上。

3.3.2 实验步骤

步骤1 拓扑结构设计。如图3-1所示。

图3-1 简单VLAN实验拓扑示意图

步骤二 组网并连通。具体配置如下图所示。如图3-2，3-3，3-4所示。

图3-2 配置PC0的IP地址：172.16.82.1

图3-3 配置PC1的IP地址：172.16.82.2

图3-4 PC1:ping 172.16.82.1

经过上述操作验证两台PC机互通。

步骤3 创建VLAN。

基于设备弹出标签窗选择配置config标签，对端口进行VLAN号的输入。如图3-5所示。

图3-5 基于配置窗口的VLAN的创建

3.3.3 基于命令输入方式的VLAN创建操作

步骤1 进入命令行界面。如图3-6所示。

图3-6 命令行界面

步骤2 选择命令模式。如图3-7所示。

图3-7 创建VLAN10和20

步骤3 分配端口。如图3-8所示。

图3-8 将连接PC0和PC1的端口分别分配到VLAN10和VLAN20中

步骤4 验证VLAN。发现不在同一VLAN的主机互ping不通。如图3-9所示。

图3-9 设置VLAN后PC1pingPC0

图3-10 VLAN设置情况

步骤5 扩展网络拓扑，连接和配置各设备，创建VLAN并验证隔离作用。如图3-11所示。

图3-11 VLAN 实验拓扑图

表3-1 三个PC终端的IP地址及其所属VLAN

| PC | IP | VLAN |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 172.16.82.5 | 500 |
| PC1 | 172.16.82.1 | 100 |
| PC2 | 172.16.82.2 | 200 |

①在正确连接设备后，按要求设置3台主机的IP地址。如图3-12，3-13所示。

PC0:172.16.82.5  PC1:172.16.82.1  PC2:172.16.82.2

图3-12 PC0 Ping PC1

图3-13 PC2 Ping PC0

测试后发现主机间可以互相通信，验证了网络的连通性。

②按要求设置基于交换机端口的VLAN。具体操作如下。

PC0：500  PC1: 100  PC2: 200

在Switch0创建VLAN500和VLAN100，并将连接PC0和PC1的端口分别分配到VLAN500和VLAN100中。如图3-14所示。

图3-14 Switch0分配端口

在Switch1创建VLAN200，并将连接PC2端口分配到VLAN200中。如图3-15，3-16，3-17，3-18所示。

图3-15 Switch1分配端口

图3-16 PC0 、PC2 Ping PC1

图3-17 PC1、PC2 Ping PC0

图3-18 PC0、PC1 Ping PC2

测试并验证发现不同的VLAN域之间不能互通，VLAN起到隔离作用。

3.4 实验4：基于三层交换机的VLAN间通信

3.4.1 预备知识

在实际的局域网VLAN 应用中，可能出现连接到不同的交换机的主机属于同一个VLAN，跨越不同交换机的VLAN 内成员需要正常通信，例如，某个企业局域网内有 2 个主要部门：

销售部和技术部，其中销售部门的主机分散连接在 2 台交换机上，他们之间需要相互进行通信，而为了数据安全起见，销售部和技术部之间需要进行隔离。针对这种情况，1988 年IEEE批准了 802.3ac 标准，通过在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的VLAN 标记，来指明该帧来自于哪个VLAN。4 字节包括标记类型、用户优先级、CFI 和VLAN ID。

插入VLAN 标记的帧称为 802.1Q 帧，这种帧只出现在交换机之间通信，用以告知接收帧的交换机该帧来自哪个VLAN，以便接收帧的交换机进行转发。

3.4.2 实验步骤

步骤1 拓扑结构设计。在PT主界面，搭建如下图所示的网络。如图4-1所示。

图4-1 跨交换机的VLAN拓扑图

表4-1 三个PC终端的IP地址及其所属VLAN

| PC | IP | VLAN |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 172.16.82.5 | 200 |
| PC1 | 172.16.82.1 | 100 |
| PC2 | 172.16.82.2 | 200 |

步骤2 跨交换机VLAN设置。按照要求将PC0和PC2设在同一个VLAN200中。如图4-2，4-3所示。

图4-2 Switch0设VLAN

图4-3 Switch1设VLAN

图4-4 ping不通示意图

步骤3 trunk模式设置。

将两个交换机相连的端口设为trunk模式。如图4-5所示。

图4-5 trunk模式

图4-6 ping通示意图

3.4.3 思考题

如果Switch0和Switch1互连的端口没有设置trunk，那么PC间通信什么情况？你是如何理解802Q.1的工作？

如果Switch0和Switch1互连的端口没有配置为trunk模式，那么PC间的通信情况会受到限制，尤其是在存在VLAN（虚拟局域网）的环境中。

PC间通信情况

相同VLAN内的PC通信：

如果PC都位于同一个VLAN内，并且Switch0和Switch1之间的连接端口不是trunk模式，那么它们之间的通信仍然可以正常工作，因为数据包不需要在VLAN间进行转发。

不同VLAN内的PC通信：

如果PC位于不同的VLAN内，并且Switch0和Switch1之间的连接端口没有配置为trunk模式，那么这些PC将无法直接通信。因为非trunk端口默认不会传递VLAN标签，所以Switch1不会知道来自Switch0的数据包属于哪个VLAN，因此无法将数据包转发到正确的VLAN。

802.1Q工作理解

802.1Q是IEEE定义的一个标准，它允许在以太网帧中插入一个4字节的VLAN标签（Tag），从而创建VLAN。这个标签包含了一个12位的VLAN标识符（VID）和其他信息。

帧的封装：

当一个设备（如交换机或PC的NIC）想要发送一个属于特定VLAN的数据包时，它会在以太网帧的源MAC地址和协议类型字段之间插入一个VLAN标签。这个标签包含了VLAN的标识符和其他信息。

trunk端口：

trunk端口是一种特殊的接口，它允许交换机在VLAN间转发数据包。当一个数据包从一个VLAN进入trunk端口时，交换机会在数据包上添加一个VLAN标签（如果它还没有），并在数据包离开trunk端口时保持这个标签。这使得数据包可以在不同的VLAN间传递。

VLAN标签的移除：

当一个数据包到达其目标VLAN内的设备时，交换机会移除数据包上的VLAN标签，以便目标设备能够正确地处理数据包。

VLAN间通信：

在VLAN环境中，为了实现不同VLAN间的通信，通常需要使用路由器或三层交换机。这些设备能够读取VLAN标签，并根据标签中的VLAN标识符来转发数据包到正确的VLAN。

综上所述，如果Switch0和Switch1之间的连接端口没有配置为trunk模式，那么位于不同VLAN内的PC将无法直接通信。而802.1Q标准通过允许在以太网帧中插入VLAN标签来支持VLAN，使得不同VLAN间的通信成为可能。

3.5 实验5：VLAN间的通信

3.5.1 预备知识

由前面的实验可知，划分VLAN 以后，链路层的数据帧无法在VLAN 间转发。如果需要实现不同 VLAN 间通信，需通过以下三种方式。一是通过三层交换机实现，三层以上交换机集成了路由功能，通过路由表转发网络层分组确定转发端口避开了 VLAN 的过滤，比较简单，数据交换速度较快，应用较为广泛。二是通过单臂路由实现，路由器连接汇聚的 VLAN，设置路由器的不同逻辑子接口与交换机的各个 VLAN 连接实现通信。三是通过路由器实现，由路由器的不同物理接口与交换机上的每个 VLAN 分别连接，这种方式实际是上将局域网内的 VLAN 就看作是广域网——互联网上不同的网络，管理简单，缺点是网络扩展难度大。每增加一个新的 VLAN，都需要消耗路由器的一个端口和交换机上的一个访问链接。

本实验只讨论通过三层交换机实现VLAN 间路由的原理和配置。

3.5.2 实验步骤

步骤1 设计拓扑结构。如图5-1所示。

图5-1 含有三层交换机的拓扑示意图

| PC | IP | VLAN |
| --- | --- | --- |
| PC0 | 172.16.82.1 | 100 |
| PC1 | 172.16.83.1 | 200 |
| PC2 | 172.16.82.2 | 100 |

表5-1 三个PC终端的IP地址及其所属VLAN

步骤2 配置网络。

①在二层交换机上分别将PC0和PC1划入对应的VLAN，如下图所示。在三层交换机上将PC2划入VLAN100。

图5-2 PC0的VLAN设置

图5-3 PC1的VLAN设置

图5-4 PC2的VLAN设置

②将二层交换机与三层交换机相连的端口设为truck。

图5-5 二层交换机中两个交换机相连的端口trunk设置

图5-6 三层交换机中两个交换机相连的端口trunk设置

配置之后，VLAN100内的PC2和PC0可以通信。

图5-7 PC2 ping通PC0

步骤3 设置三层交换机。设置三层交换机的连接端口的工作参数，在三层交换机上创建VLAN100、VLAN200的两个虚拟接口，并配置IP地址，如图5-8所示。

图5-8 三层交换机的命令行配置窗口

步骤4 测试。如图5-9，PC2,PC1分别pingPC0，均可以ping通。

图5-9 PC1、PC2 ping PC1

3.6 实验6：生成树协议STP（选做）

3.6.1 预备知识

STP 是一个数据链路层的管理协议，通过有选择性地阻塞网络冗余链路来达到消除网络环路的目的，同时具备链路冗余备份的功能。

STP 协议中定义根交换(Root Bridget)、根端口(Root	Port)、指定端口(Designed Port)和 路径开销(Path Cost)等概念，通过构造一颗自然树的方法达到阻塞冗余环路的目的，同时实现链路备份和路径最优化。用于构造这棵树的算法称为生成树算法(Spanning Tree Algorithm)。

3.6.2 实验步骤

步骤1 设计网络拓扑结构。如图6-1所示，观察到在包含环路的局域网中，交换机3的一个端口处于阻塞状态。

图6-1含有环路的拓扑示意图

步骤2 关闭交换机STP协议。将四个交换机的STP协议按下图所示进行关闭。如图6-2所示。

图6-2 关闭STP协议的命令

步骤3 启动网络访问。选择模拟模式并让PC1 ping PC0，观察到网络风暴现象。如图6-3所示。

图6-3 网络风暴示意图

步骤4 启动交换机STP协议。如图6-4所示。

图6-4 开启STP协议的命令

步骤5 再次启动网络访问。选择模拟模式并让PC1 ping PC0，观察到不再网络风暴现象。如图6-1所示。

图6-5 包传输动画示意图

步骤6 改变网络拓扑。改变一个交换机连线的连接接口，观察STP协议TCN、BPDU的发送和接收过程。如图6-6所示。

图6-6 STP协议发送和接收过程

3.7 实验体会

在进行数据链路与局域网的几个实验后，我对于这两个主题有了更深入的理解。

首先，在数据链路方面，我了解到数据链路是在物理链路上实现可靠数据传输的逻辑通道。数据链路协议的作用是确保数据在传输过程中的可靠性和正确性。通过实验，我深入了解了数据链路协议的组成和工作过程，包括帧的格式、流量控制、差错检测和纠正等方面。这些实验让我更清晰地理解了数据链路在网络通信中的重要性，以及它如何保障数据的完整性和可靠性。

其次，在局域网方面，我了解到局域网是资源子网内部结点之间进行数据通信的网络。通过实验，我学会了如何搭建局域网、配置局域网参数，并进行数据通信的测试。这些实验使我对局域网的特点和工作原理有了更深入的了解，也让我意识到了局域网在组织内部通信中的重要性。

总的来说，通过这些实验，我不仅对数据链路和局域网有了更深入的理解，还掌握了一些实用的网络技能。

----------------------------------以下表格用于评阅，不得擅自修改、删除--------------------------------------------

| 序号 | 报告内容 | 基础理论掌握程度 | 综合知 识应用 能力 | 报告 内容 | 报告 格式 | 完成 状况 | 工作量 | 学习、 工作 态度 | 抄袭 现象 | 其它 | 综合 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 应用层 | 请选择 | 请选择 | 请选择 | 请选择 | 请选择 | 请选择 | 请选择 | 学号: 姓名: | 目录、章节编目、错别字、乱码、截图、程序功能、程序源代码、源代码注释、体会、文献 |  |
| 批阅时间 |  | 2024年5月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

----------------------------------以上表格用于评阅，不得擅自修改、删除--------------------------------------------